ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Проект планировки и проект межевания территории для объекта: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г.Обнинске Калужской области», выполнен ООО «ПРОЕКТРЕМСТРОЙ» в соответствии с техническим заданием от 16.06.2017г. № 933-п на подготовку проекта по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске Калужской области».

Проект выполнен согласно:

- функциональному зонированию территории, транспортно-коммуникацион-ным связям, установленными Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 года № 01-44;

- градостроительным регламентам территориальных зон, установленными Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 года № 02-50.

Проект планировки территории разработан на основании следующих документов:

- - Техническое задание от 16.06.2017г. № 933-п на подготовку проекта по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске Калужской области»;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136- ФЗ;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 N 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Постановление Обнинского городского Собрания от 05.09.2017 № 1411 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Обнинск»;

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 года № 02-50;

- Генеральный план городского округа «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», (вместе с «СанПиН 2.1.2882-11. Санитарные правила и нормы... »;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* . С изменением N1»;

- «СП 32.13330.2012.Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- «СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- «СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

- МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций)».

ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект работ, согласно Генеральному плану муниципального образования «Город Обнинск», расположен в границах нескольких функциональных зон:

- жилая зона (Ж-1. Зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки);

- производственная зона (ПК-1. Зона многофункциональной производственно-коммунальной застройки).

Категория реконструируемой улицы Лесная определена в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», а также исходя из её основного назначения и расчётной интенсивности движения. Проектируемый к реконструкции участок ул. Лесной в соответствии с «Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск» относится к «улицам в зонах жилой застройки» по классификации принятой в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Протяжённость реконструируемой улицы составляет 644 м. Участок работ начинается  от пересечения с ул. Железнодорожной, заканчивается в районе ГК «Волга». В соответствии с проектом планировки территории, реконструируемая улица Лесная относится к «Улицам в жилой застройке» по классификации СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*).

Категория улицы подтверждается её основным назначением и расчётной интенсивностью движения. Реконструируемая улица предназначена для обеспечения транспортной и пешеходной связи внутри жилой застройки, а также для выхода на существующую сеть городских улиц. По реконструируемой улице не предусматривается движение общественного транспорта и транзитного грузового (только грузовой и специализированный автотранспорт для торговых, производственных и обслуживающих предприятий, расположенных вдоль улицы Лесная).

Интенсивность движения по улице Лесная.

|  | Грузовой до 2т Кприв.-1,3 | Грузовой 2-6т Кприв.-1,4 | Грузовой 6-8т Кприв.-1,6 | Грузовой 13т Кприв.-1,8 | Автобус малой вместимости Кприв.-1,4 | Легковой | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая интенсивность движения |  |  |  |  |  |  |  |
| В физических единицах | 60 | 35 | 28 | 220 | 10 | 702 | 1055 |  |
|  | Расчетная перспективная интенсивность движения |  |  |  |  |  |  |  |
| В физических единицах на период 12 лет с Кпр=1,03 | 88 | 51 | 41 | 322 | 15 | 1026 | 1543 |  |
| Расчетная перспективная интенсивность движения в приведенных единицах | 114 | 71 | 66 | 580 | 21 | 1026 | 1878 |  |

В соответствии с техническим заданием проектной документацией на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области» предусмотрены следующие основные виды строительных работ:

- реконструкция проезжей части улицы общей протяжённостью 644,09 м;

- устройство тротуаров общей длиной 1011,5 м;

- переустройство примыкания к ул. Железнодорожная;

- устройство поверхностного водоотвода;

- переустройство и защита инженерных коммуникаций, попадающих в зону реконструкции;

- переустройство линии наружного освещения общей длиной 640 м;

- устройство парковочных площадок на 68 машиномест;

- обустройство улиц техническими средствами организации дорожного движения.

Плановое положение проектируемой к реконструкции улицы принято в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Обнинск».

Размещение и параметры тротуаров определены, исходя из планового положения проезжей части улицы, прогнозируемого направления движения пешеходов и его интенсивности.

Вдоль реконструируемой проезжей части улицы проектом планировки предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон.

Линия наружного освещения размещена по обеим сторонам улицы и по всей площади.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На проектируемой территории общей площадью 15467 м2 расположены охранные зоны инженерных коммуникаций, другие зоны с особыми условиями отсутствуют.

Охранные зоны коммуникаций следующие:

Воздушные линии электропередачи:

- Воздушные линии электроснабжения ВЛИ  0,4 кВ Проложенные по

ж/б опорам наружного освещения на участке ПК 0+00 – ПК 0+68

справа по ходу пикетажа и с ПК 0+68 – ПК 6+22 слева по ходу

пикетажа  (охранная зона шириной 4м)

Ширина охранной зоны принята в соответствии Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009.

Подземные газопроводы:

- газопровод  АО «Газпром газораспределение Обнинск» н.д. ст  Ø114 мм

слева по ходу пикетажа ПК 4+31 – ПК 6+45, охранная зона по 2 м в каждую сторону;

- газопровод  АО «Газпром газораспределение Обнинск» ср.д. ст  Ø125 мм  слева по ходу пикетажа  ПК 4+36  – ПК 6+05, охранная зона по 2 м в каждую сторону

Ширина охранной зоны принята в соответствии Постановлением Правительства( а РФ №878 от 20.11.2000

Водопроводы:

- Водопровод МП «Водоканал» чуг. Ø100 мм расположен вдоль улицы на участке ПК 0+10 – ПК 5+27 справа по ходу пикетажа, на участке

ПК 5+27 – ПК 5+27 – ПК 6+44 слева по ходу пикетажа, охранная зона  не менее 10 м каждую сторону;

Ширина охранной зоны принята в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Подземные кабельные линии электроснабжения

- Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4/10 кВ проложенные вдоль улицы на  расстоянии от проезжей части от 4 до 11 м. КЛ 10 кВ расположены на участке от ПК 0+14 – ПК 4+41 преимущественно слева по ходу пикетажа. КЛ 0,4 кВ  расположены на участке ПК 1+12 – ПК 5+58 преимущественно справа по ходу пикетажа. (охранная зона шириной 2м)

Кабельные линии связи

- Кабельные линии связи ПАО «Ростелеком» расположены слева по ходу пикетажа на участке ПК 0+52 – ПК 4+44 и справа по ходу пикетажа ПК 0+00 – ПК 5+78 (охранная зона шириной 4 м)

- ВОЛС ПАО «Ростелеком», ООО «Макснет Системы», ООО «Рино.ком», проложенные по опорам наружного освещения на участке ПК 0+00 – ПК 0+68 справа по ходу пикетажа и с ПК 0+68 – ПК 5+20 слева по ходу пикетажа (охранная зона шириной 4м)

Общая площадь земельного участка под реконструкцию ул. Лесная в соответствии с проектными решениями равна  15467  м2.

Границы полосы требуемого земельного участка и площади занимаемых земель графически представлены на чертеже планировки территории.

Расположение и параметры полосы отвода представлены на поперечных профилях улицы.

Обустройство дороги выполняется в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004* из условий обеспечения максимальной пропускной способности, безопасности и комфортности движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля принятыми в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Проектом предусматривается устройство тротуаров, пешеходных переходов, ограничивающих пешеходных ограждений, дорожных знаков и указателей, нанесение разметки на проезжей части дороги.

При выполнении работ по разработке документации по планировке территории линейного объекта, планируемого к размещению, были учтены природно-климатические и иные факторы.

ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Целью проекта является решение следующих градостроительных задач:

- Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.

- Выделение элементов планировочной структуры.

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

- Установление зон планируемого размещения объектов местного значения.

- Реализация:

- положений Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 года № 01-44;

- положений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 года № 02-50;

- Определение геометрических параметров реконструируемой улицы;

- Обеспечение объектов обслуживания населения объектами систем транспортного и инженерно-технического обеспечения.

Согласно схеме зон с особыми условиями охраны объектов культурного наследия, в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»,  утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 года № 02-50 на территории проекта планировки зоны охраняемых объектов отсутствуют.

При определении параметров планируемой общественной застройки соблюдались нормативные показатели плотности территориальных зон установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.

Основной задачей по предупреждению чрезвычайных ситуаций является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

##### Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера.

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производится на основании действующих нормативно-правовых актов.

Метеорологическая характеристика территории расположения г.Обнинска и сейсмичность района представлена в таблице:

Таблица 4

| Показатель (параметр) | Значение |
| --- | --- |
| Ветровая нагрузка | I (район) |
| Снеговая нагрузка | III (район) |
| Толщина стенки гололеда | II (район) |

Снежные метели, сильные снегопады (снеговая нагрузка)

В соответствии с СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07.-85* «Нагрузки и воздействия»)» г.Обниеск расположен в III районе по снеговым нагрузкам. III район по снеговым нагрузкам характеризуется весом снегового покрова 1кв.м горизонтальной поверхности земли, для площадок расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, Sg= 1,8 кПа.

Сильные ветры (ветровая нагрузка)

На основании СП 20.133330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07.-85* «Нагрузки и воздействия»)» г. Обнинск расположен в I районе по ветровым нагрузкам.

I район по ветровой нагрузке характеризуется ветровым давлением W0= 0,23 кПа.

##### 2) Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Анализ территории на наличие источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера производился на основании действующих нормативно-правовых актов.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

##### Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и электроэнергетических системах в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами при достижении определенных критериев могут быть отнесены к чрезвычайным ситуациям.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения – аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более.

Аварии на электроэнергетических системах – аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более.

На территории г. Калуги коммунальные системы включают тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.

##### Аварии на транспорте.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

С целью предотвращения развития пожаров в результате аварий на объектах проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определяет требования охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, емкостей под высоким давлением и т.д.

#### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Существующая и планируемая УДС позволит обеспечить в случае ЧС возможность беспрепятственной эвакуации людей с территории проекта планировки, а также возможность беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и их передвижения по территории.

#### Мероприятия по гражданской обороне

Проектом планировки территории предусматривается развитие систем связи (телефонизации, радиофикации, телевидения).

При разработке технических решений, обеспечения устойчивости функционирования сетей кабельной и проводной связи, радиовещания, телевидения, системы централизованного оповещения по ГО и ЧС на стадии архитектурно-строительного проекта:

- предусмотреть возможность подачи сигналов оповещения с местного пульта управления, расположенного в дежурной службе администрации;

- определить порядок перехвата теле- радиопередающих центров и теле- радиостудий, расположенных и ведущих вещание на территории муниципального образования.

С целью централизованного оповещения населения по сигналам ГО и ЧС проектом запланирована установка уличных громкоговорителей.

В планируемом торговом центре № 2 рекомендуется размещение сирен системы оповещения с радиусом покрытия 500 м.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Особую актуальность при строительстве объекта приобретает проблема удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов.

Возможные отходы сварных электродов и твердые бытовые отходы в процессе производства строительно-монтажных работ предусматривается в соответствии с нормами и правилами сбора и хранения отходов своевременно удалять с территории строительства района, что максимально снизит отрицательное воздействие на окружающую среду.

Отходы, образующиеся в процессе обслуживания и текущего ремонта техники, участвующей в строительстве объекта, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство.

В комплекс мероприятий по санитарной очистке территории входят:

- Сбор и удаление твердых бытовых и пищевых отходов общественных зданий.

- Планово – регулярная механизированная уборка улиц, площадей и тротуаров с усовершенствованным покрытием:

в летнее время – мойка и подметание;

в зимнее время – уборка снега.

Для планируемых объектов системы социального обслуживания рекомендуется размещение специализированных контейнеров для сбора отходов внутри объектов обслуживания населения.

Для исключения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду временное хранение отходов на стройплощадке осуществляется на специально отведенных площадках, в специальной таре до вывоза отходов на утилизацию в специализированные организации по договорам.

2) В качестве основного мероприятия для защиты воздушной среды предусматривается озеленение.

Проектом предусмотрено размещение парковок с соблюдением нормативных расстояний от образовательных учреждений (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», табл.10,п.11.25).

Воздействие на атмосферный воздух осуществляется в период производства строительно-монтажных работ (открытая площадка строительства, подъездные пути к стройплощадке).

Строительный период. В период производства строительно-монтажных работ на стройплощадках в результате продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники, при проведении сварочных работ.

3) Охрана поверхностных и подземных вод.

В целях минимизации воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства должны предусматриваться природоохранные мероприятия.

4) Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

Основное воздействие на почвенный покров происходит в период строительномонтажных работ. Должны предусматриваться мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами и мусором.

После завершения строительства должны проводиться работы по благоустройству и озеленению территории. Озеленение включает: высадку деревьев лиственных пород, кустарников, плодовых деревьев, организация цветников и газонов.

ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЁДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Работы на территории, попадающей в границы проекта планировки территории, производятся в один этап.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.

Вертикальная планировка территории выполнена исходя из условий максималь-ного сохранения существующего дорожного покрытия, прилегающего рельефа, и существующих сооружений, обеспечения отвода поверхностных вод с проезжей части, парковок и тротуаров. Вертикальной планировкой территории предусмотрено обеспечение превышения отметок прилегающих поверхностей над водоотводными лотками проектируемого водоотведения открытого типа.

ГИП                     С.А. Мелешко