ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ

РЕГЛАМЕНТОМ)

1.1. Характеристики планируемого развития территории.

Планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная:

- реконструкция проезжей части улицы общей протяжённостью 644,09 м;

- устройство тротуаров общей длиной 1011,5 м;

- переустройство примыкания к ул. Железнодорожная;

- устройство поверхностного водоотвода;

- переустройство и защита инженерных коммуникаций, попадающих в зону реконструкции;

- переустройство линии наружного освещения общей длиной 640 м;

- устройство парковочных площадок на 68 машиномест;

- обустройство улиц техническими средствами организации дорожного движения.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

2.1. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

2.1.1 Улично-дорожная сеть.

Магистральные улицы общегородского значения.

Транспортная схема проектируемой территории принята в соответствии с решениями Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск». Генеральным планом города Обнинска для реконструируемой улицы Лесная в соответствии с табл. 11.11 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» предусмотрена следующая техническая категория - «Улица в зонах жилой застройки».

Протяжённость реконструируемой улицы составляет 644 м. Участок работ начинается  от пересечения с ул. Железнодорожной, заканчивается в районе ГК «Волга».

Категория улицы подтверждается её основным назначением и расчётной интенсивностью движения. Реконструируемая улица предназначена для обеспечения транспортной и пешеходной связи внутри жилой застройки, а также для выхода на существующую сеть городских улиц. По реконструируемой улице не предусматривается движение общественного транспорта и транзитного грузового (только грузовой и специализированный автотранспорт для торговых, производственных и обслуживающих предприятий, расположенных вдоль улицы Лесная).

Интенсивность движения по улице Лесная.

|  | Грузовой до 2т Кприв.-1,3 | Грузовой 2-6т Кприв.-1,4 | Грузовой 6-8т Кприв.-1,6 | Грузовой 13т Кприв.-1,8 | Автобус малой вместимости Кприв.-1,4 | Легковой | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая интенсивность движения |  |  |  |  |  |  |  |
| В физических единицах | 60 | 35 | 28 | 220 | 10 | 702 | 1055 |  |
|  | Расчетная перспективная интенсивность движения |  |  |  |  |  |  |  |
| В физических единицах на период 12 лет с Кпр=1,03 | 88 | 51 | 41 | 322 | 15 | 1026 | 1543 |  |
| Расчетная перспективная интенсивность движения в приведенных единицах | 114 | 71 | 66 | 580 | 21 | 1026 | 1878 |  |

В соответствии с техническим заданием проектной документацией на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области» предусмотрены следующие основные виды строительных работ:

- реконструкция проезжей части улицы общей протяжённостью 644,09 м;

- устройство тротуаров общей длиной 1011,5 м;

- переустройство примыкания к ул. Железнодорожная;

- устройство поверхностного водоотвода;

- переустройство и защита инженерных коммуникаций, попадающих в зону реконструкции;

- переустройство линии наружного освещения общей длиной 640 м;

- устройство парковочных площадок на 68 машиномест;

- обустройство улиц техническими средствами организации дорожного движения.

Плановое положение проектируемой к реконструкции улицы принято в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Обнинск».

Размещение и параметры тротуаров определены, исходя из планового положения проезжей части улицы, прогнозируемого направления движения пешеходов и его интенсивности.

Вдоль реконструируемой проезжей части улицы проектом планировки предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон.

Линия наружного освещения размещена по обеим сторонам улицы и по всей площади.

2.2. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими инженерными сетями и сооружениями. На территории проекта планировки сосредоточена обширная сеть инженерных коммуникаций

По территории размещения реконструируемого объекта проходят следующие коммуникации.

Воздушные линии электропередачи:

- Воздушные линии электроснабжения ВЛИ  0,4 кВ Проложенные по

ж/б опорам наружного освещения на участке ПК 0+00 – ПК 0+68

справа по ходу пикетажа и с ПК 0+68 – ПК 6+22 слева по ходу

пикетажа  (охранная зона шириной 4м)

Ширина охранной зоны принята в соответствии Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009.

Подземные газопроводы:

- газопровод  АО «Газпром газораспределение Обнинск» н.д. ст  Ø114 мм

слева по ходу пикетажа ПК 4+31 – ПК 6+45, охранная зона по 2 м в каждую сторону;

- газопровод  АО «Газпром газораспределение Обнинск» ср.д. ст  Ø125 мм  слева по ходу пикетажа  ПК 4+36  – ПК 6+05, охранная зона по 2 м в каждую сторону

Ширина охранной зоны принята в соответствии Постановлением Правительства( а РФ №878 от 20.11.2000

Водопроводы:

- Водопровод МП «Водоканал» чуг. Ø100 мм расположен вдоль улицы на участке ПК 0+10 – ПК 5+27 справа по ходу пикетажа, на участке

ПК 5+27 – ПК 5+27 – ПК 6+44 слева по ходу пикетажа, охранная зона  не менее 10 м каждую сторону;

Ширина охранной зоны принята в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Подземные кабельные линии электроснабжения

- Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4/10 кВ проложенные вдоль улицы на  расстоянии от проезжей части от 4 до 11 м. КЛ 10 кВ расположены на участке от ПК 0+14 – ПК 4+41 преимущественно слева по ходу пикетажа. КЛ 0,4 кВ  расположены на участке ПК 1+12 – ПК 5+58 преимущественно справа по ходу пикетажа. (охранная зона шириной 2м)

Кабельные линии связи

- Кабельные линии связи ПАО «Ростелеком» расположены слева по ходу пикетажа на участке ПК 0+52 – ПК 4+44 и справа по ходу пикетажа ПК 0+00 – ПК 5+78 (охранная зона шириной 4 м)

- ВОЛС ПАО «Ростелеком», ООО «Макснет Системы», ООО «Рино.ком», проложенные по опорам наружного освещения на участке ПК 0+00 – ПК 0+68 справа по ходу пикетажа и с ПК 0+68 – ПК 5+20 слева по ходу пикетажа (охранная зона шириной 4м)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.

### ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы на территории, попадающей в границы проекта планировки территории, производятся в один этап.

Вертикальная планировка и инженерная

подготовка территории

Вертикальная планировка территории выполнена исходя из условий максималь-ного сохранения существующего дорожного покрытия, прилегающего рельефа, и существующих сооружений, обеспечения отвода поверхностных вод с проезжей части, парковок и тротуаров. Вертикальной планировкой территории предусмотрено обеспечение превышения отметок прилегающих поверхностей над водоотводными лотками проектируемого водоотведения открытого типа.

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации.

«Проект планировки и проект межевания территории для объекта: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области», выполнен на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории».

Технико-экономические показатели по объекту

| № п/п | Наименование показателей | Измеритель | Проектные показатели реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нормативные документы |  | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-ровка и застройка городских и сельских поселений». |
| 2 | Техническая категория улицы |  | «Улица в жилой застройке» |
| 3 | Протяженность участка реконструкции | км | 644,09 |
| 4 | Вид строительства |  | Реконструкция |
| 5 | Расчетная скорость: - улица в жилой застройке | км/час | 40 |
| 6 | Число основных полос движения | шт. | 2 |
| 7 | Ширина основной полосы движения | м | 3,0 |
| 8 | Автобусные остановки/автопавильоны | шт./шт. | нет/нет |
| 9 | Протяженность линий наружного освещения | м. пог. | 640 |
| 10 | Тип дорожной одежды | - | капитальный |
| 11 | Вид покрытия | - | Асфальтобетон |
| 12 | Водопропускные трубы: - ж.б. трубы диам. 0,5 м; - ж.б. трубы диам. 0,5 м | шт/м шт/м | 1/15,3 1/10,3 |
| 13 | Тротуары: - ширина - длина | м м | 1,5 1011,5 |
| 14 | Нормативная нагрузка для расчета искусственных сооружений (водопропускные трубы) |  | К-14 |
| 15 | Нормативная нагрузка для расчета дорожной одежды, земляного полотна |  | АК11,5 |
| 16 | Продолжительность строительства | мес. | 3,0 |
| 17 | Стоимость строительства в ценах на 1.11.2017 с НДС 18% в том числе СМР | тыс. руб. тыс. руб. | 41639,32 36 613,07 |

Общая площадь проектируемой территории в соответствии с проектными решениями равна 15467  м2.

Ведомости координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 495000,86 | 1322549,31 |
| 2 | 494954,31 | 1322669,03 |
| 3 | 494950,88 | 1322677,36 |
| 4 | 494940,18 | 1322704,49 |
| 5 | 494936,80 | 1322713,10 |
| 6 | 494931,49 | 1322726,64 |
| 7 | 494916,34 | 1322765,08 |
| 8 | 494912,87 | 1322774,02 |
| 9 | 494903,25 | 1322800,55 |
| 10 | 494901,02 | 1322806,84 |
| 11 | 494894,69 | 1322822,97 |
| 12 | 494889,82 | 1322836,35 |
| 13 | 494888,52 | 1322840,27 |
| 14 | 494887,59 | 1322843,26 |
| 15 | 494886,10 | 1322847,60 |
| 16 | 494884,90 | 1322850,47 |
| 17 | 494879,52 | 1322864,89 |
| 18 | 494875,27 | 1322876,44 |
| 19 | 494870,80 | 1322889,16 |
| 20 | 494868,90 | 1322893,63 |
| 21 | 494861,33 | 1322913,88 |
| 22 | 494860,00 | 1322916,92 |
| 23 | 494859,00 | 1322919,43 |
| 24 | 494855,62 | 1322929,02 |
| 25 | 494849,39 | 1322946,82 |
| 26 | 494844,61 | 1322954,64 |
| 27 | 494839,94 | 1322967,42 |
| 28 | 494836,04 | 1322977,47 |
| 29 | 494834,19 | 1322981,59 |
| 30 | 494829,59 | 1322993,77 |
| 31 | 494826,27 | 1323001,55 |
| 32 | 494817,17 | 1323023,83 |
| 33 | 494812,17 | 1323036,16 |
| 34 | 494810,10 | 1323041,35 |
| 35 | 494808,85 | 1323044,51 |
| 36 | 494804,11 | 1323055,52 |
| 37 | 494801,18 | 1323062,36 |
| 38 | 494800,55 | 1323063,83 |
| 39 | 494795,33 | 1323075,30 |
| 40 | 494790,40 | 1323088,20 |
| 41 | 494784,78 | 1323102,44 |
| 42 | 494779,00 | 1323117,56 |
| 43 | 494768,95 | 1323141,93 |
| 44 | 494749,30 | 1323134,80 |
| 45 | 494750,13 | 1323132,60 |
| 46 | 494753,11 | 1323123,44 |
| 47 | 494753,74 | 1323121,70 |
| 48 | 494753,64 | 1323121,66 |
| 49 | 494770,32 | 1323080,76 |
| 50 | 494771,45 | 1323081,20 |
| 51 | 494773,85 | 1323074,99 |
| 52 | 494773,17 | 1323074,72 |
| 53 | 494773,76 | 1323071,91 |
| 54 | 494774,26 | 1323072,06 |
| 55 | 494776,32 | 1323070,48 |
| 56 | 494778,90 | 1323063,34 |
| 57 | 494780,46 | 1323058,75 |
| 58 | 494781,53 | 1323056,56 |
| 59 | 494784,49 | 1323048,14 |
| 60 | 494791,32 | 1323031,01 |
| 61 | 494809,42 | 1322986,05 |
| 62 | 494809,79 | 1322984,80 |
| 63 | 494811,10 | 1322979,95 |
| 64 | 494814,32 | 1322970,10 |
| 65 | 494813,85 | 1322969,96 |
| 66 | 494822,09 | 1322947,08 |
| 67 | 494826,67 | 1322939,99 |
| 68 | 494826,73 | 1322939,80 |
| 69 | 494829,46 | 1322931,61 |
| 70 | 494829,86 | 1322927,98 |
| 71 | 494833,63 | 1322917,43 |
| 72 | 494839,58 | 1322899,75 |
| 73 | 494852,95 | 1322864,43 |
| 74 | 494860,15 | 1322845,61 |
| 75 | 494862,38 | 1322839,53 |
| 76 | 494865,04 | 1322832,26 |
| 77 | 494873,74 | 1322808,00 |
| 78 | 494878,07 | 1322796,69 |
| 79 | 494879,46 | 1322793,02 |
| 80 | 494880,89 | 1322789,29 |
| 81 | 494881,09 | 1322788,77 |
| 82 | 494894,63 | 1322751,23 |
| 83 | 494896,10 | 1322747,77 |
| 84 | 494898,67 | 1322748,57 |
| 85 | 494900,14 | 1322744,26 |
| 86 | 494899,46 | 1322744,08 |
| 87 | 494899,74 | 1322743,05 |
| 88 | 494905,88 | 1322724,28 |
| 89 | 494907,35 | 1322724,78 |
| 90 | 494908,98 | 1322720,47 |
| 91 | 494909,90 | 1322718,15 |
| 92 | 494916,55 | 1322701,35 |
| 93 | 494917,52 | 1322701,57 |
| 94 | 494920,64 | 1322688,07 |
| 95 | 494925,62 | 1322674,85 |
| 96 | 494928,53 | 1322666,97 |
| 97 | 494956,64 | 1322590,78 |
| 98 | 494975,06 | 1322540,86 |

ГИП            С.А. Мелешко